Практика 2

Задание 1:

В качестве исследуемого объекта используем трассировку до конечного узла сайта habr.com. Рассмотрим пакет icmp echo request:

- 0100 .... = Version: 4 (Версия протокола в двоичном коде)

- .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5) (Количество байт в заголовке)

- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)

.... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)		 (Приоритет загрузки по умолчанию, указатель перегрузки не используется)

- Total Length: 92 (размер IP пакета в байтах)

- Identification: 0x1f99 (8089) (Идентификатор) P.S. Почему у пакета есть идентификатор, хотя он не был фрагментирован я так и не понял

- Flags: 0x0000

0... .... .... .... = Reserved bit: Not set

.0.. .... .... .... = Don't fragment: Not set

..0. .... .... .... = More fragments: Not set

(Флаги указывают нам на то, что пакет не был фрагментирован)

- Fragment offset: 0 (Смещение равно нулю)

- Time to live: 11 (Время жизни пакета, показывающее какое количество узлов он прошел прежде чем дойти до конечного узла)

- Protocol: ICMP (1) (Указан протокол следующего уровня, в данном случае ICMP, код 1)

- Header checksum: 0x0000 [validation disabled] (Контрольная сумма заголовка, в данном случае она не заполнена)

- Source: 192.168.1.14 (Адрес отправителя)

- Destination: 178.248.237.68 (Адрес получателя)

Задание 2:

Мой IP адрес: 192.168.1.14

Длина заголовка: 20 байт

Поле данных: 92 байта

Значение TTL=11

Задание 3:

Определяем IP адрес сайта http://loyalty-world.ru/

Через командную строку:

IP адрес сайта: 217.10.39.4

Фильтр DNS в Wireshark:

IP адрес сайта: 217.10.39.4

Фильтр ICMP в Wireshark:

IP адрес сайта: 217.10.39.4

Аргументы утилит nslookup:

nslookup -type=mx:

Данный аргумент показывает MX запись для домена, то есть сервер почты для данного домена, в данном случае admin.dns.com

nslookup -query=soa:

Показывает запись SOA, то есть информацию о зоне домена, адресе администратора, серийном номере и т.д. Данный адрес находится в зоне jm1.dns.com